# 游泳项目技术说明与证据清单

团队内部技术底稿  |  工程与实验材料核查  |  约60人次数据库口径采用团队确认信息

# 1 技术定位与当前结论

项目面向游泳俱乐部的技术复盘需求，以水上、水下两路侧面视频为采集方案，将可复核的人体关键点转化为侧面二维运动学指标、证据画面和教练辅助报告。当前最有支撑的技术价值，是真实专项数据建设、合成数据到实拍视频的模型微调、带质量判断的指标计算，以及训练分析流程的软件实现。

建议项目技术定位：基于水上水下双机位采集、专项数据迁移学习与侧面二维运动学分析的游泳技术评估系统。这一定位可以体现技术深度，也与现有材料相符。

| 证据层级 | 已核实内容 | 可采用的表述 |
| --- | --- | --- |
| 团队确认 | 约60人次；四大泳姿；一级到健将；视频采集与部分关键帧骨架标注 | 已建立专项视频数据库并开展关键帧标注 |
| 代码实现 | 标注解析、质量检查、23项指标字段及计算逻辑、报告与PDF导出代码 | 已实现基于人工标注的分析与报告原型 |
| 实验产物 | YOLO11n-pose权重、100轮训练记录、实拍短片60轮微调、平滑脚本 | 已完成专项姿态模型微调及局部验证 |
| 尚待验收 | 实拍独立测试、气泡遮挡识别效果、帧级双路同步、模型接入产品 | 正在验证复杂水域识别与产品集成 |

# 2 创意组评分与技术材料的对应关系

依据团队提供的评审规则第1至2页：个人成长30分、项目创新30分、产业价值25分、团队协作15分。技术材料应呈现问题来源、研发过程、已形成成果和成员实质贡献。创意组可以展示阶段成果及研发计划；计划与已完成成果须清楚区分。

北体专业资源的价值应落实到训练场景、采集条件、动作定义和教练判断。技术负责人应拿出代码、训练日志与评估产物；其他成员和指导教师的具体贡献由团队据实际记录说明，不能只列身份。

核查范围：当前swim仓库、相邻移动跟踪与SwimPose实验目录、外接盘所列素材和拼接清单、现有6页技术PPT，以及评审规则。以代码和实验产物为主要依据；旧README中“PDF后期补”等表述已滞后。未连接远程服务器，未重新训练或测试模型。

# 3 已有技术工作清单

| 技术工作 | 实现及产物 | 状态与边界 |
| --- | --- | --- |
| 双路采集与视频预处理 | 水上、水下侧面视频；FFmpeg裁剪、缩放、上下拼接；清洗及拼接manifest | 素材和脚本已有；现有拼接样例未做帧级同步 |
| 专项视频数据库 | 四泳姿、多技术动作、多速度；一级到健将；约60人次；部分关键帧骨架标注 | 团队确认；独立人数、总时长、标注覆盖率待台账核实 |
| 标注格式与帧映射 | CVAT XML、COCO17、Kinovea及标准化JSON；源帧与标注帧映射 | 代码已实现；示例短片104帧骨架，映射已记录 |
| 合成数据处理 | SwimXYZ侧视子集；BODY25到COCO17；COCO到YOLO-pose；按视频划分数据 | 已完成数据准备；公开数据须保留出处 |
| 专项迁移学习 | COCO预训练YOLO11n-pose；SwimXYZ微调；实拍CVAT短片再次微调 | 100轮与60轮训练产物已核实；实拍泛化待验收 |
| 目标选择与跟踪探索 | 最大人体框选择最近泳者；YOLO、BoT-SORT/ByteTrack、GMC、泳道ROI对照 | 离线实验；不等同于多泳者姿态融合或实机闭环 |
| 时序后处理 | 置信度门控EMA；短时低置信保持；超时判失；关节角CSV与骨架叠加视频 | 脚本与示例已有；稳定性与精度增益尚需独立对照 |
| 二维运动学引擎 | 身体姿态、上肢、下肢、头躯干四类23项字段；角度、轨迹、波动和时序 | 代码已实现；不是23项均经教练或测量学验收 |
| 数据质量与结果追溯 | 可见性状态、单侧回退、质量等级、来源版本、证据帧、低质量结果处理 | 实现依据可查；不构成复杂遮挡已解决的证明 |
| 分析平台与报告 | Vue3/TypeScript/ECharts/Canvas；FastAPI/SQLAlchemy/PostgreSQL；报告、复测、PDF及知识辅助解释 | 已有产品原型；自动模型服务仍为stub演示输出 |

技术栈适合放在备份页。主技术页优先讲具体问题、采用的方法与证据，避免用框架名称代替项目创新。PyTorch、YOLO、MMPose等开源工具本身不应写成团队自主发明。

可用的专业表达：游泳专项数据构建、合成到实拍的姿态模型迁移学习、可见性与质量判断驱动的二维运动学分析、带证据引用的教练辅助报告。其中MMPose目前可表述为环境储备或备选框架；已完成训练主线应写YOLO11-pose。

# 4 约60人次专项数据库如何表述

可直接用于PPT的数据库文案：依托北京体育大学游泳专项训练场景，团队已积累约60人次真实游泳视频，覆盖自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳，运动水平涵盖一级到健将，并记录同一运动员不同技术动作与速度条件下的表现；已完成视频采集与部分关键帧人体骨架标注，为专项模型适配和动作对照提供基础。

## 数据库的技术价值

真实水域样本：保留真实机位、水花、气泡、反光、运动模糊和肢体互遮，有助于发现公开合成数据与实际泳池之间的差异。是否系统覆盖每一种干扰，需要分类台账支持。

水平层次：一级到健将的样本可支持不同技术表现的对照；不能直接据此宣称已建立全人群标准评分。

同人不同动作与速度：可在控制部分个体差异的条件下分析动作随速度变化的规律，减少跨运动员比较中体型与能力差异的干扰。

四大泳姿覆盖：有利于后续按泳姿分别优化模型和动作指标。采集全覆盖不等于四泳姿诊断均已验证。

部分人工骨架标注：既可用于小样本适配，也可建立人工参照。训练样本和独立评测样本应分开管理。

| 数据资产 | 来源与规模口径 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| 团队专项数据库 | 约60人次，四泳姿，一级到健将；部分关键帧标注 | 真实动作资料、教练复核、后续专项适配与独立测试 |
| SwimXYZ公开合成子集 | 已准备144段视频；训练7903图、验证1064图、测试1140图；另836图OOD材料 | 训练补充；合成测试及不同光照条件研究 |
| 已核实实拍标注短片 | 约7秒、421视频帧；104骨架标注帧、1768关键点；73/16/15时间块 | 单片微调实验；不能充当跨运动员或跨场馆验证 |

“人次”保持原口径，不改为“60名运动员”“60份完整标注样本”或“大规模高精度数据库”。约60人次是团队提供的信息，本次没有通过采集台账独立复算。SwimXYZ为公开合成数据，不能合并包装成团队独立采集资产。

建议台账至少记录：匿名运动员编号、采集人次、泳姿、运动等级、动作任务、速度条件、场馆/日期、机位、视频时长、配对关系、标注帧数、可见性状态、训练/评测用途。当前独立人数未知；台账核实后再增加总人数或标注覆盖率。

# 5 水中动作捕捉难点与解决路径

建议把“解决气泡与折射”改成针对复杂水域图像开展专项模型适配，并通过质量判断和教练复核控制不可靠结果。这样既交代技术路径，也能用已有材料支撑。

| 具体难点 | 已有针对性工作 | 目前能得出的结论 |
| --- | --- | --- |
| 水花气泡与肢体互遮 | 真实视频与部分关键帧标注；专项微调；低置信点门控；可见性质量标记 | 已有处理路径；遮挡分层准确率及可靠弃权仍待评测 |
| 水面界面与反光 | 水上、水下分路采集；视频清洗；明确机位与水面参照 | 增加观察证据；未核实折射模型或几何畸变校正 |
| 合成到真实的域差异 | SwimXYZ微调后，以实拍CVAT短片再训练；保留前后对照 | 单片目标选择改善；独立场馆泛化尚未证明 |
| 岸上人员和邻道干扰 | 最大框近端目标选择；泳道ROI、检测器、跟踪器对照 | 已发现误锁问题并做分析；最大框不是普遍正确的身份规则 |
| 逐帧关键点抖动 | 置信度门控EMA、有限保持及超时判失；角度与轨迹输出 | 可以说明已实现后处理；平滑不等于精度提高或看穿遮挡 |
| 指标受缺点和视角影响 | 单侧代理、体长归一化、连续片段筛选、质量等级、不可用状态 | 可说明已实现带质量状态的计算；二维投影不能当三维关节真值 |

## 两路视频采集的价值与边界

水上视频提供出水移臂和换气等观察证据，水下视频提供水下划臂、躯干和打腿等观察证据。两路视频帮助教练复核同一次动作的不同部分；只有在时间关系核验后，才适合进行精确的跨路动作时序比较。

上下拼接是显示和输入组织方式，不能直接证明同名关键点融合、遮挡位置恢复或三维重建。现有stitch_manifest明确写明“未做帧级同步，按各自干净段起点对齐”。拍摄时同时开机与输出视频帧级对齐是两个不同问题。

规范采集与滤波能减少部分图像干扰及抖动，不能单独消除水面折射。没有镜头/介质标定与误差验证时，不应写“精准修正折射”“彻底解决气泡遮挡”“同步无误差”。

# 6 模型训练与实验结果

## 已核实训练主线

采用COCO预训练YOLO11n-pose进行迁移学习：先完成SwimXYZ侧视子集准备与COCO17格式统一，在远程GPU服务器上训练100轮；再用真实CVAT短片标注进行60轮微调。目录中有对应权重、训练CSV、汇总JSON及推理对比产物。

| 实验条件 | 可核实结果 | 可说明的能力与局限 |
| --- | --- | --- |
| SwimXYZ合成测试 1140图，862实例 | Pose mAP50 0.8833 Pose mAP50–95 0.6130 Box mAP50 0.9384 | 证明该版本完成专项训练并在留出的合成视频上取得结果；不能代表实拍气泡场景准确率 |
| 实拍单片时间留出 15帧，来自同一7秒视频 | 目标IoU≥0.5：0/15→14/15 平均框IoU：0.114→0.699 匹配帧PCK@0.05：0.550 匹配帧PCK@0.10：0.693 | 支持该片段目标选择改善；只有14个匹配帧的关键点统计，不是完整系统成功率；同域短片不算独立外测 |
| 实拍单片常规姿态评估 | Pose mAP50 0.1763 Pose mAP50–95 0.0206 | 提示关键点质量仍需改善；框检测表现不能替代骨架精度 |
| 后续s-pose实验记录 | smooth_demo中有52轮本地CSV及评估JSON，短片PCK数值更高 | 仍使用短片指标，训练来源及独立性需复核；本稿不将其用作实拍通用性能结论 |

PCK@0.05在本项目脚本中，是关键点误差不超过人工目标框对角线5%的比例；0.10对应10%。这些比例在目标框匹配成功的帧上计算。mAP是模型评估指标，应保留名称与测试域，不能换写成“识别准确率88.3%”。

## 气泡遮挡尚未被独立证明解决

已核实的实拍训练标注共104帧，转换后的可见性位全部为可见，缺少真实气泡遮挡、不可见和估计点的区分。历史记录也指出置信度与正确性不一致：关键点置信度达到0.986时，单片PCK@0.05仍仅0.550。因此置信度门控属于已有后处理机制，不能称为“只保留正确点”的保证。

对外成果建议用语：完成游泳专项姿态模型微调，形成17点骨架自动提取、推理可视化与关节角后处理实验；针对实拍视频开展小样本适配，并持续验证复杂遮挡条件下的可靠性。

# 7 侧面二维运动学指标与报告

最新side_2d_kinematics引擎与早期side_view_metrics分开。当前代码定义四类23项规范字段，并为指标提供数值、单位、可用性、质量信息和来源。字段数量反映实现范围，不等于每项在所有视频上都可计算，也不等于完成测量学验证。

| 类别 | 已实现字段对应的指标 | 解释和使用边界 |
| --- | --- | --- |
| 身体姿态 6项 | 躯干轴角、身体轴角、髋部垂直波动、肩部垂直波动、身体轴角标准差、姿态稳定性变异系数 | 角度相对画面水平；波动以px表示，需区分相机运动 |
| 上肢运动 6项 | 左右肘角、肘关节运动范围、标准化腕轨迹、手臂伸展比、腕部速度 | 二维投影；腕速度是px/frame，不是m/s；归一化依赖参考体长 |
| 下肢运动 6项 | 左右膝角、膝关节运动范围、踝部垂直波动、打腿周期性、左右打腿时序 | 左右腿遮挡会影响计算；现有周期性口径优先支持自由泳，其他泳姿降级 |
| 头躯干控制 5项 | 头部垂直波动、头肩相对偏移、头体同步性、头部剧烈运动帧、躯干垂直稳定性 | 头点不可靠时应显示质量限制；关联指标不直接证明换气问题的因果 |

## 典型计算如何向评委解释

肘角：由肩、肘、腕三个图像点计算二维夹角，描述划臂过程中肘部形态变化。

身体轴角：由肩部和踝部派生点构造轴线，观察其相对画面水平的角度及波动。

轨迹归一化：将腕部等轨迹按参考体长进行归一化，有助于相同采集条件下比较。

打腿与头体时序：在连续、可用的关键点片段上计算周期或运动关联；样本不足、模式切换或其他泳姿时降低可信度。

早期引擎另有划频、划幅、速度、SWOLF、髋深等字段，这些依赖动作事件、FPS、距离标定或水面线。PPT若展示m/s、m、cm，必须指明对应的真实标定依据。不能把px/frame直接换成游进速度，也不能把历史占位评分当权威评价。

报告以视频证据帧、骨架、时序曲线和可读指标构成复核材料，并可输出PDF。规则提示与知识辅助解释用于提出重点观察项；“力量不足”“推进力提高”等因果结论仍需教练和其他证据判断。雷达图若没有评分定义、权重和校准，应标注示例或改为真实原始指标图。

# 8 质量控制与下一步可验证工作

## 已有质量机制

标注规范化与帧映射将视频证据和标注来源连接起来；可见、遮挡、估计、缺失状态参与数据质量判断。新运动学解析层对可见性设置权重，单侧可用时用代理点并降低置信度，保留构造模式；跨帧计算不随意混合不同构造模式。结果有低置信或不可用状态，供报告解释及复核使用。

软件采用独立的业务后端与模型服务边界，便于替换识别模型。已实现的人工标注分析流程能够独立于自动识别研究推进。当前model_service/app/runtime.py仍返回固定演示框、骨架与评分；独立SwimPose实验的真实权重尚不能据此视为已接入Web产品。

## 答辩前优先补充的可检查证据

| 优先项 | 具体工作 | 验收或呈现方式 |
| --- | --- | --- |
| 采集与标注台账 | 核对约60人次，补独立人数、时长与标注覆盖；按四泳姿和速度归档 | 一张真实数据库摘要，配四泳姿样例与一帧人工标注 |
| 独立实拍评测 | 按运动员、完整采集场次及场馆/机位分组；评测视频不得参与训练或选型 | 按泳姿、遮挡程度分别报目标选择、PCK/误差、弃权和恢复时间 |
| 同步核验 | 校验两路同一事件；记录起始偏移、帧率、长片漂移与残余误差 | 给出前/中/后事件对齐帧和误差，未验收前保持“配对采集”表述 |
| 时序平滑消融 | 固定模型与输入，对比原始、门控、门控加EMA | 同时比较关键点误差、角度波动、相位延迟与有效输出率 |
| 产品真实链路 | 选择一个标注可靠片段演示上传、分析、证据与PDF；检查数据来源 | 演示用真实标注；自动识别展示单独注明实验模型 |
| 教练复核记录 | 对同一报告记录认可点、误判点及指标定义问题 | 保留原始意见与修改记录；无记录时不报满意度或训练提升率 |

独立评测应保留完全未参与训练的真实采集场次。约7秒训练短片的不同时间块，只能称同域留出验证。历史记录建议北体两路素材作为候选外测，是否仍未参与后续训练须核实；这里不把该建议当作当前独立性已确认。

最小展示案例：真实水下侧面帧及人工骨架 → 某一肘角或身体轴角曲线 → 对应证据帧 → 教练重点观察项。将这一个案例讲透，比缺乏定义的“六维综合分”更容易说明你们的实质工作。

# 9 来源与复核入口

以下入口均已阅读或核实存在。代码证明实现范围，实验记录证明特定条件下的结果；团队提供的数据库口径没有通过本次台账重算。点击条目可定位文件。

E01 现有技术PPT 6页

E02 2026评审规则 第1至2页创意组

E03 当前自动模型服务 演示输出

E04 人工标注运动学分析流程

E05 四类23项字段与计算入口

E06 可见性与单侧回退解析

E07 报告指标名称与呈现

E08 PDF导出实现

E09 SwimXYZ训练结果 100轮

E10 实拍短片微调及最近泳者结果

E11 实拍标注数据与73/16/15划分

E12 置信度门控EMA与关节角输出

E13 遮挡与独立评测目标分析

E14 两路拼接 未做帧级同步的清单

E15 知识辅助解释与事实引用校验

E16 后续s-pose短片评估记录

团队口径来源：2026年10月14日本次对话，约60人次、一级到健将、同人不同技术动作与速度；随后确认四大泳姿全覆盖，完成视频采集与部分关键帧标注，独立人数暂不记得。

外部原始来源 SwimXYZ作者项目页 合成游泳数据与论文

外部原始来源 Ultralytics官方姿态文档 框与姿态指标分开报告

资料冲突处理：训练与产品状态优先采用实际代码、权重和结果文件；旧README仅作历史架构参考。任何更高的短片指标都不用于替代跨场馆、跨运动员的独立验证。